通信装备数据采集及考核评估系统

技术文件
一、功能
（一）数据采集与处理系统

1.能够依据项目组设计的评估指标体系按级构建评估指标体系，并能进行修改；

2.能够依据项目组设计的指标体系对应的数据项自动生成数据采集表；

3.能够自动采集和人工采集装备数据，并能实现采集数据的传输；
4.能够对自动采集与人工采集的数据进行查询、筛选、分类等分析与处理；

5.能够对采集到的装备数据进行存储。

（二）装备考核评估软件
1.能够依据项目组设计的指标体系构建或读取评估指标体系；

2.能够读取或录入采集的评估数据；

3.能够添加和修改评估模型；

4.能够设定指标权重和评估方法；

5.能够根据评估模型和权重进行评估计算；

6.能够生成并导出数据分析报告，并保存；

7.能够生成并导出考核评估报告，并保存。
二、性能

（一）数据采集与处理系统

    1. 便携式数据采集终端

（1）前置摄像头：像素≥200万，后置摄像头：像素≥500万；

（2）屏幕分辨率：≥800*1280IPS；

（3）内存  ≥2G；

（4）硬盘存储空间 ≥32G；

（5）持续待机时间  ≥8小时；

（6）处理器  4核或以上；

（7）支持USB、HDMI、RJ45、串口、耳机孔等接口；

（8）支持Windows7或Android5.0及以上系统；

（9）工作温度：-20℃～50℃；

（10）达到IP65等级以上防尘及防水；

（11）不支持无线联网。

2. 数据处理与存储设备（便携式电脑）
（1）CPU：不低于i7-10510U
（2）内存：≥8G；
（3）硬盘：≥1TB；

（4）屏幕分辨率：≥1920*1080
（5）显卡：独显2G及以上；

（6）待机时长：≥8小时；

（7）不支持无线联网。
3. 指标与数据采集表生成软件
（1）具备系统登录验证功能；

（2）具备用户操作日志记录管理功能；

（3）能基于可视化方式构建指标体系层级结构并支持Excel自动导入；

（4）指标体系层级不少于4级；
（5）支持以树目录形式和表格形式展示指标结构；

（6）能够根据指标体系自动生成数据采集表；

（7）能够根据问卷题目生成问卷调查表；
（8）支持采集文件下发至便携式数据采集终端；

（9）数据采集方式支持选择、录入、图片、音频、计时等多种形式；

（10）支持USB数据线或网线传输数据。

4. 数据分析与处理软件

（1）具备系统登录验证功能；

（2）具备用户操作日志记录管理功能；

（3）具备数据采集人员及装备基础信息管理功能；

（4）能够完成便携式数据采集终端采集数据的解析与导入；

（5）能够对问卷结果进行统计；

（6）具备采集数据查询统计功能；

（7）能够发现异常数据并提醒；

（8）支持数据库手动和自动备份；

（9）支持还原恢复数据库文件；

（10）查询响应时间：≤2秒；

（11）统计响应时间：≤4秒；

（12）系统能够接入的数据库：SQL Server数据库、Oracle数据库、MySQL数据库等。

5. 嵌入式数据采集存储系统

（1）具备用户登录验证功能；

（2）支持加载解析采集表及问卷试题；

（3）数据采集项支持选择、录入、拍照、录音、计时、问卷试题等多种形式；

（4）能够通过音频接口、串行数据接口、网口等采集通信设备数据；

（5）支持采集数据即时保存，防止断电数据丢失；

（6）支持采集历史数据回查；

（7）采集操作响应时间：≤2秒；

（8）拍照聚焦时间：≤2秒；

（9）支持USB数据线或网线传输数据。

（二）装备考核评估软件
1.具备用户登录验证功能；

2.具备用户操作日志记录管理功能；

3.具备评估数据查询统计功能；

4.支持对问卷统计结果进行排序；

5.能基于可视化方式构建指标体系层级结构并支持自动导入构建；

6.支持以树目录形式或表格形式展示指标结构；

7.能够评估人员的建议修改指标权重；

8.支持线性归一化、极差变换等多种指标归一化处理方法；

9.支持对指标模型库的查询和复用，能够基于可视化方式构建评估模型，完成指标与评估方法的绑定；

10.系统内部具备评估方法库，能够提供层次分析法、模糊综合评估法、灰色白化权函数聚类法、ADC法、加权和法、加权积法等不少于8种评估方法；

11.支持算法库扩充管理功能；

12.能够发现并处理异常数据；

13.能够对已有数据源执行数据处理，按指标体系逐级生成数据分析报告，并导出；

14.能够根据数据分析结果，生成评估报告，并导出；

15.查询统计响应时间：≤5秒；

16.评估结果计算执行时间：≤8秒；

17.支持折线图、柱状图、饼状图、雷达图等不少于5种图形化显示方法；

18.系统能够接入的数据库：SQL Server数据库、Oracle数据库、MySQL数据库等。


