“热环境模拟系统及控制系统”技术参数

- 热环境模拟系统

- 温度模拟通道

- 为研究热环境对可见光成像、红外成像等不同成像模式的影响，设计一段可移动、可调节控制温度的热环境模拟通道。其技术指标如下：

- 通道置于成像光路上的近机端，可模拟成像光路上的特定温度环境；

- 采用数控方式调节温度，可利用上位机软件控制；

- 工作温度：0~300℃，稳定工作时间：≥1min；

- 通道的空间尺寸范围：≥20cm*20cm*20cm，形状设计不影响图像采集；

- 通道配备支架结构，可手动移动及调节高度；

- 通道具备预防高温的安全措施，防护外形设计合理，表面做刷漆预处理。

- 电动导轨

- 利用电动导轨、三轴定位云台控制摄像机移动、定位等，可实现多方位观测。其技术指标如下：

- 导轨设备置于地面，支持放置摄像机进行平稳移动，具备安装定制夹具、云台进行整体移动的功能；

- 可软件操控及调整运行速度、加速度参数设置，支持API接口控制，开放通信接口；

- 导轨形状：“T”字型或“十”字型，可完成2个方向移动；

- 导轨尺寸：≥3000mm(L)*700mm(W)*600mm(H)，有效行程：≥3000mm，最大承重：≥100kg，精度：≤1mm，现场组装；

- 设备传动合理安全，结构美观，运行平稳可靠，整个系统具有较高的稳定性、可靠性和安全性，使用维护方便。

- 三轴云台

- 能够安装在导轨上，具备平稳固定摄像机等设备、完成多方位机械动作的功能；

- 可完成机械动作范围：轴向旋转角度360°，俯仰可控角度-45°~45°，横滚偏移角度-30°~30°，精度≤0.1°；

- 承载重量：≥20kg；

- 设备机械结构设计合理，操作简便，支持通过软件控制，可二次开发。

- 控制系统

- 控制系统是待建实验室的控制中心，主要功能是支持、管理和调度各部分系统的工作运行，具体任务包括提供配置必要的硬件及配套设施，通过操作各系统可控制的上位机软件，监控和管理整个实验仿真过程。其技术指标如下：

- 图形工作站

- 室内测试电脑（台式机）：

- 型号：国产品牌；

- 数量：2台；

- 处理器：Intel i9第10代及以上，CPU主频：≥3.5GHz，8核以上，独显：≥10GB，内存：≥64GB，硬盘容量：≥2TB SSD+2TB HDD；

- 提供键盘、鼠标等必要配件；

- 支持windows 10及以上系统，支持HDMI等显示接口、USB扩展。

- 室内及外场测试电脑（笔记本）：

- 型号：国产品牌；

- 数量：3台；

- （3）处理器：Intel i7 第10代及以上，CPU主频：≥2.4GHz，6核以上，独显：≥6GB，内存：≥32GB，硬盘容量：≥2TB SSD；

- （4）尺寸：≥15.6英寸，屏幕分辨率：≥3840*2160，提供键盘、鼠标等必要配件；

- （5）支持windows 10及以上系统，支持HDMI等显示接口、USB扩展。

- 高清显示屏

- 种类：高清大屏显示器；

- 尺寸：≥86英寸，IPS面板；

- 分辨率：≥3840*2160，屏幕刷新率：≥60Hz；

- 亮度：≥400cd/m2;

- 支持手写、触屏功能；

- 内置音箱等，支持壁挂和移动；

- 支持HDMI、DP接口，USB扩展。

- 实验工作台及配套设备

- 控制操作台：

- 控制台内设有线缆管理系统，台面具备拓展坞、电源、显示器视频信号接口，能够提供合理的布线安装。

- 规格尺寸：长60.5m、宽1.50.1m、高0.750.05m，可分块连续拼接，现场组装；

- 材质：台面材料采用新型环保板材，防潮防静电，厚度≥25mm；台体框架采用合金钢板材料，厚度≥2.5mm；最大承重≥200kg；

- 功能器件：配备可抽拉键盘抽屉、桌面可升降显示屏及配套设备、工作椅；

- 显示屏：数量5台；尺寸≥27英寸，分辨率≥3840*2160，可联合扩展使用。

- 多功能折叠课桌椅

- 桌子：

- 数量：16台；

- 面板材质：复合环保板材，台面厚度≥25mm；

- 尺寸：≥140cm(L)*50cm(W)*75cm(H)。

- 带移动滚轮，可折叠设计，可拼接，自由组合。

- 椅子：

- 匹配折叠桌，满足教学实验基本需求；

- 数量：32把 ；

- 规格材质：表面采用透气网布材料，框架采用合金钢材，整体尺寸≥60cm(L)*60cm(W)*75cm(H)；

- 满足可旋转、带滚轮、可升降要求。

- 移动工作台：

- 数量：2台；

- 规格材质：面板采用复合板材，框架采用金属材质，尺寸≥150cm(L)*60cm(W)*75cm(H)，双层结构，单层最大承重≥200kg；

- 带移动滚轮，方便组装拆卸。

- 防潮柜：

- 数量：2件；

- 材质：钢质柜体，≥3mm钢化玻璃门；

- 规格：内部尺寸≥100cm(W)*60cm(D)*180cm(H);

- 湿度范围：20%~60%，电子数字显示温度、湿度；

- 配备可调层板，带脚轮及固定装置。

- 其他：

- 硬件设备提供场地放置布局图，色调协调统一，线路布局合理，房间固定点位提供电源插口，提供安装服务。

- 集成控制模块

- 考虑在微机终端设计并实现一套软件控制系统，满足以下功能要求：

- 能够集成控制多个上位机软件（如通道温度控制，导轨控制、三轴云台），管理和调控部分系统运行；

- 具备同时显示各部分系统控制界面功能，能够发送启动、运行指令，推进系统同步运转或单独运转；

- 具备总控开关功能，保证系统设备安全运行；

- 预留多个通用接口，可提供再次开发服务。